大字符在线式喷码机

（7点&16点设备）

产品特点：

图型文字、混合界面

适用于多孔材质表面

经济适用，运行可靠

无需维护，使用寿命长

独特的设计和快速清洗功能

安装简便，可自行调试成功

不锈钢机箱，有很强的耐冲击和耐热性，抗干扰，实用性强

4寸显示屏适合长时间持续工作。

喷头可偏转，喷码高度可调并满足不同场合需求。

喷印字体大小及行数：

7点阵：   高度10-24mm区间任意调节， 宽度任意调节

可以喷印单行数字或英文

16点阵：  高度10-60mm区间任意调节，宽度任意

调节，可以喷印单行汉字和双行数字或英文

32点阵:    高度10-128mm区间任意调节，宽度任意

调节，可喷印4行7x5点阵字，2行16x16点阵字，1行32x32点阵字

操作界面： 中英文可选

储存信息： 100条，每条信息可输入36个32点阵汉字或者

72个16点汉字或者144个7点数字或英文

软件功能： 实时日期时钟、打印批次、计数、班次、字体

上下颠倒、左右翻转、

打印速度： 0.5-120米/分钟

打印距离： 距被喷印物体表面：5-50mm

状态显示： 打印时红色指示灯亮

屏幕显示： 显示所有打印参数，一目了然，一键更改设置

触发方式： 光电感应器触发

喷印方向： 侧喷、下喷

喷印材质： 渗透性或非渗透材质均可

使用墨水： 水性墨（渗透性表面）或油性墨（非渗透性）

墨水颜色： 黑、红、蓝、黄、白，可选

供墨方式： 内置气泵打压

气源压力： 0.03Mp

电源参数： AC220V、50HZ, 平均功耗小于100W

使用环境： 温度-10度—70度， 湿度30%—70%

机器重量： 10Kg

机器尺寸： 240*190*100mm

机器外观： 工业喷塑，抗磨耐用